PROJETO DE LEI º. 061

de 03 de setembro de 2001

“Dispõe sobre a instalação e cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros de imóveis no Município de Botucatu e dá outras providências”.

Art. 1º. – Para efeito desta lei, toda cerca destinada a proteção de perímetro  de imóveis e que seja dotada de corrente elétrica é denominada de “cerca energizada”.

Art. 2º. – As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação de cercas energizadas deverão possuir registro no CREA e possuir engenheiro eletricista na condição de responsável técnico.

Art. 3º. –  Para concessão de alvará de instalação de cercas energizadas será exigido projeto técnico, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), obedecidas ‘as Normas Técnicas Brasileiras e, na ausência destas, ‘as Normas Técnicas Internacionais, editadas pela IEC (Internacional Eletrotechhnical Commission), que regem a matéria.

Parágrafo Único – A obediência a estas normas técnicas deve ser 	objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação, 	responsabilizando-se o mesmo, por eventuais informações inverídicas.

Art. 4º. – A fiscalização das instalações de cercas energizadas será realizada pelos órgãos competentes da Municipalidade.

Art. 5º. – As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes características:

- Tipo de corrente: intermitente ou pulsante;

- Potência máxima: 5 (cinco) Joules;

- Intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 (cinqüenta) impulsos/minuto;

- Duração dos impulsos elétricos (média): 0,001 segundo.

Art. 6º. – As unidade de controle de energização da cerca, deve ser constituída de, no mínimo, um aparelho energizador de cerca que apresente um transformador em um  capacitador.

Parágrafo Único – É vedada a utilização de aparelhos energizadores 	fabricados a partir de bobinas automotivas ou “fly-backs” de 	televisão e a 	utilização de caixas de material que cause indução elétrica.

Art. 7º. – A instalação de cercas energizadas deve obedecer aos seguintes parâmetros:

- ter sistema de aterramento específico para a espécie, não podendo ser utilizado para este fim outros sistemas de aterramento existentes no imóvel;

- ter os cabos elétricos destinados às conexões com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento, comprovadamente, com características técnicas para isolamento mínimo de 10 kv;

- utilizar no sistema, isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não hidroscópico e com capacidade de isolamento mínima de 10 kv, mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material   isolante.

Art. 8º. – A cada 10 (dez) metros de cerca energizada, nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma, devem ser instaladas placas de advertência.

§ 1º. – As placas de advertência a que se refere o “caput” deste artigo, devem ter dimensões mínimas de 0,10m x 0,20m, contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca, com as seguintes características:

- cor de fundo amarela;

- caracteres grafados em cor preta, com dimensões  mínimas de 2,00 cm (dois centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto: CERCA ENERGIZADA ou  CERCA ELETRIFICADA;

- contendo símbolo, em cor preta, que possibilite, sem margem a dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

Art. 9º. – Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da cerca energizada devem ser do tipo liso, com bitola mínima de 2,1 mm (dois vírgula um milímetro).

Parágrafo Único – É vedada a utilização de arames farpados ou 	similares para condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 10 – Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizado deve estar a uma altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado.

Parágrafo Único –  A cerca energizada deve ter no mínimo 1,00 m                 	(um metro) acima da estrutura de apoio e possuir, pelo menos, 6 (seis) 	arames energizados.

Art. 11 – Sempre que a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, os mesmos devem estar separados da parte externa do imóvel cercado através de muros, grades, telas ou estruturas similares, até a altura de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), em relação ao nível do solo.

Art. 12 – O  espaçamento horizontal entre os arames energizados e/ou entre o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa entre 10 cm (dez centímetros) e 20 cm (vinte centímetros).

Art. 13 – Para instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis lindeiros, deve haver prévia e explícita concordância dos respectivos proprietários.

Parágrafo Único –  Na hipótese de haver recusa por parte de um dos 	proprietários de imóveis lindeiros, a acerca energizada pode ser 	instalada com um ângulo máximo de 45º (quarenta e cinco graus) de 	inclinação para dentro do imóvel do proprietário interessado.

Art. 14 – A empresa ou técnico responsável pela instalação, sempre que solicitado pelo Poder Público deve apresentar ao órgão competente da Municipalidade atestado comprobatório das características técnicas da corrente elétrica na cerca energizada instalada.

Parágrafo Único –  Para efeitos de fiscalização as características 	técnicas da instalação da cerca energizada devem atender os 	parâmetros 	fixados nesta lei e na legislação que a regulamentar.

Art. 15 – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.

Plenário Ver. “Laurindo Ezidoro Jaqueta”,  03 de setembro de 2001.

Vereador  JÚNIOR COLENCI                 	Vereador  ZÉ FERNANDES

Autor					           Autor

JUSTIFICATIVA

O desemprego avança a cada dia e junto com ele a marginalidade.

Os assasinatos, os arrombamentos, os assaltos se multiplicam, principalmente em residências e empresas. O marginal não respeita mais grades, cachorros, alarmes, etc.

O sistema de segurança patrimonial, mediante a utilização de cercas eletrônicas, quando observadas as especificações técnico-científicas recomendadas, não coloca em risco a vida ou a saúde de pessoas e de animais.

Sabe-se que a corrente elétrica tem efeitos diferentes sobre o corpo humano, segundo a intensidade, frequência, tempo de duração e caminho percorrido pela corrente.

Segundo Daizel, os humanos são mais suscetíveis aos efeitos da corrente elétrica nas frequências compreendidas entre 10 e 500 Hz. A frequência do eletrificador utilizado em cercas energizadas ou eletrônicas é de 1 (um) Hz, fora portanto, do intervalo de suscetibilidade.

De acordo com a publicação “Engincering a Safe Environmente” Stoner, Smathers e alternanda e/ ou pulsante. Para um mesmo valor eficaz, a corrente contínua é a mais destrutiva ao tecido humano.

Portanto, o choque de eletrificador de cerca é inofensivo, tanto para os animais como para pessoas, pois sendo corrente pulsante, é de baixa energia, não ocasionando queimaduras ou  danos físicos.

Acresente-se ainda, que além da demonstrada inofensividade do choque elétrico que provocam, os dispositivos que compõem o o sistema eletrificador das cercas de segurança eletrônicas, se instalados em altura inacessível até mesmo para pessoas de mais elevada estatura, só se tornam acessíveis a que se disponha a escalar o muro por sobre o qual se encontram enstalados.

Cacos de vidro, pontas de lança e cães ferozes podem ocasionar imprevistos desagradáveis, principalmente com crianças.

A cerca eletrônica só com voltagem, sem amperagem, dá o choque, mas não mata. Assusta e muito, talvez isso acabe inibindo a ação dos assaltantes.

Desta forma, apresentamos o presente projeto, visando regulamentar a instalação de cercas energizadas em nosso município, para dar mais segurança às empresas e residências, e especialmente à população que não ficará sujeita ao risco de acidentes pela utilização de cercas eletrônicas fora dos parâmetros desejáveis de segurança.

Plenário Ver. “Laurindo Ezidoro Jaqueta”,  03 de setembro de 2001.

Vereador  JÚNIOR COLENCI                 	Vereador  ZÉ FERNANDES

Autor					           Autor